- ПОГЛАВЉЕ  11

- ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ НА ПОСЕБНИМ СЕКТОРИМА РЕКЕ САВЕ

- Сектор ”Ушће Саве

- А	СЕКТОР ”УШЋЕ САВЕ”

- Члан 11.01 – Дефиниције

- Сектор “Ушће Саве” подразумева водни пут од ркм 0 до ркм 11. Пловни пут на овом делу водног пута реке Саве широк је 75 м и дефинисан је својом осовином, као и левом и десном ивицом пловног пута. Пловни пут је обележен ознакама на води, на обали и на мостовима.

- Члан 11.02 – Пловидба

- 1. Пловила и састави, изузев чамаца, за пловидбу морају користити пловни пут и не смеју се кретати брзинама мањим од 6 км/час и већим од 15 км/час у односу на обалу.

- 2. Чамци који се крећу брзинама већим од 15 км/час у односу на обалу, за пловидбу морају користити искључиво пловни пут, уз ограничење брзине, максимално до 25 км/час у односу на обалу и то на начин да својим кретањем не угрожавју сигурност пловидбе на пловном путу.

- 3. Чамци који се крећу брзином мањом од 15 км/час у односу на обалу за пловидбу морају користити део водног пута ван пловног пута уз леву и десну обалу водног пута, осим на делу водног пута уз десну обалу на сектору од ркм 0 до ркм 3+200 и уз леву обалу од ркм 9 до ркм 11.

- 4. Пролазак чамаца из става 3 кроз пловни пут мора се извести у најкраћем могућем року и само након што се увере да им кретање других пловила омогућава да то учине без опасности и да иста не морају нагло мењати свој курс и брзину.

- Члан 11.03 – Величина састава

- 1. Ограничава се величина састава на сектору Ушће Саве, тако да:

- а)	у низводној пловидби могу пловити:

- потискивани састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, чије димензије не прелазе 33м у ширину и 120м у дужину;

- потискивани састави који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од потискивача и највише једног попречног реда пловила и чије димензије не прелазе 23м у ширину и 120 м у дужину;

- тегљени састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 33м;

- тегљени састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 23м;

- бочни састави чије димензије не прелазе 23м у ширину и 120м у дужину.

- -2-

- б)	у узводној пловидби могу пловити:

- потискивани састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, чије димензије не прелазе 23м у ширину и 200м у дужину;

- потискивани састави који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од потискивача и највише једног попречног реда пловила и чије димензије не прелазе 23м у ширину и 120 м у дужину;

- тегљени састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и два попречна реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 23м;

- тегљени састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 23м;

- бочни састави чије димензије не прелазе 23м у ширину и 120м у дужину.

- Члан 11.04 – Сусретање и престизање

- На пловном путу од ркм 0+400 до ркм 3+200 забрањено је свако сусретање и престизање осим чамцима који се крећу брзином већом од 15 км/час у односу на обалу.

- Сва пловила и састави који плове узводно на пловном путу обавезни су да сачекају завршетак пролаза низводних пловила и састава који су започели маневар пролаза кроз стари железнички мост на ркм 2+700, на делу акваторије од ркм 0+200 до ркм 0+400 ближе левој обали.

- Члан 11.05 – Окретнице

- Путничка пловила чија укупна дужина не прелази 110м морају се окретати на означеном месту на ркм 0+900. Путничка пловила са укупном дужином од 110м и више морају се окретати на ркм 0+200.

- Пловила и састави чија укупна дужина не прелази 140м морају се окретати на делу од ркм 3+200м до ркм 3+500м.

- Члан 11.06 – Стајање и сидрење

- Стајање и сидрење пловила и састава који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила забрањено је на сектору ”Ушће Саве”.

- Стајање и сидрење пловила и састава који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, изузев чамаца, дозвољено је искључиво од ркм 9 до ркм 10+300 изван пловног пута уз леву обалу (препоручено место за стајање).

- Стајање и сидрење чамаца дозвољено је искључиво изван пловног пута од ркм 5 до ркм 11 уз десну обалу и то само дању.

- Члан 11.07 – Остала правила

- 1. Забрањена је пловидба за сва пловила, изузев јавних пловила, на сектору ”Ушће Саве”, када је водостај на водомерној станици ”Београд” +600 и више.

- -3-

- 2. Пловидба једрилица на сектору ”Ушће Саве” дозвољена је само на акваторијима одобреним од надлежних тела.

- 3. Забрањена је пловидба за сва пловила, осим чамаца, рукавцем реке Саве између Аде Међице и Аде Велика Циганлија.

- 4. Забрањено је стварање таласа који могу угрозити обалну инфраструктуру, пловила и друге објекте уз обалу.

- 5. У ситуацији када су на међународном путничком пристану (ркм 0+700) привезана три пловила у једном попречном реду, при водостају на водомерној станици Београд од +250 и више, средње пловило је дужно имати оборено прамчано сидро.

- 6. Забрањено је путничким пловилима са укрцаним путницима да плове као део било које врсте састава.

- 7. Пловила и састави, осим чамаца, који испловљавају из Бежанијског зимовника ркм 2+900м са намером даље пловидбе низводно, маневар испловљења врше на начин да најкраћим сигурним курсем уплове у пловни пут и плове узводно до окретнице на ркм 3+300 те након окрета наставе низводну пловидбу. Наведени маневар мора бити праћен најавом путем VHF радио станице на каналу 16 (156,8 MHZ) као и прописаним звучним сигналима.

- 8. Сва пловила која плове у пловном путу, а која су дужна бити опремљена са VHF радиотелефонским уређајем у складу са чланом 4.04 став 2. ових Правила, морају путем истог на каналу 16 (фреквенција 156,8 MHZ) доласком на ркм 0, ркм 3, ркм 7 и ркм 11 јављати следеће податке:

- а) име или ознаку пловила;

- б) састав и величину састава;

- ц) позицију;

- д) смер и брзину пловидбе.

- 9. Пловила из става 8 морају на каналу 16 најавити намеру и даљи смер пловидбе приликом испловљења и упловљења у реку Саву, са и на сидриште, са и на пристане, из и у Бежанијски и Чукарички рукавац, као и приликом сваког сусретања и престизања.